ПРОТОКОЛ РАСЧЕТА КЛАССА ОПАСНОСТИ ОТХОДА

Литература:

- «Критерии отнесения опасных отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду», утв. приказом МПР России от 04 декабря 2014  г. № 536.

Используемые сокращения приведены в Приложении.

Расчет проведен с помощью программного комплекса «ЭРА-Класс» (сертифицирован Госстандартом РФ №РОСС RU.СП09.Н00054 до 26.11.2011 г.), разработанного НПП «Логос-Плюс» (Новосибирск).

Наименование отхода: Смет с территории предприятия малоопасный

Код вида отхода по ФККО: 7 33 390 01 71 4

Наименование вида отхода по ФККО:

Состав отхода и токсичность его компонентов

| Наименование компонента отхода (по Приказу № 511 "Критерии отнесения...)" | Концентрация, Ci мг/кг (Ci %) | Параметры, на основании которых определен индекс токсичности компонента отхода |  |  |  | Индекс опасности Ki |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование и единица измерения | Значение параметров | Балл | Номер ссылки |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Вода /по "Критериям...", п.13/ | 9000 (0.9%) | Xi | 4 |  | [1] | 0,009 |
|  |  | Zi | 5 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 6 |  |  |  |
|  |  | Wi | 1000000 |  |  |  |
| Песок, земля /по "Критериям...", п.13/ | 941000 (94.1%) | Xi | 4 |  | [1] | 0,941 |
|  |  | Zi | 5 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 6 |  |  |  |
|  |  | Wi | 1000000 |  |  |  |
| Марганец (Марганец и его соединения) /в пересчете на марганца (IV) оксид/ | 26000 (2.6%) | ПДКп (ОДК),мг/кг почвы (Неорганические) | 60 | 3 | [2] | 17,106 |
|  |  | Кл.оп. в почве | 3 | 3 | [3] |  |
|  |  | ПДКв (ОДУ), мг/л | 0,1 | 2 | [4] |  |
|  |  | Кл.оп. в воде водоемов | 3 | 3 | [4] |  |
|  |  | ПДКрх (ОБУВ), мг/л | 0,01 | 2 | [5] |  |
|  |  | Кл.оп. в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [5] |  |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,001 | 1 | [6] |  |
|  |  | Кл.оп. в атмосферном воздухе | 2 | 2 | [6] |  |
|  |  | lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] | 0 | 4 | [7] |  |
|  |  | LD50, мг/кг | 64 | 2 | [8] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 10 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | 0,71-0,9 | 3 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 29 |  |  |  |
|  |  | Xi = 29 / 11 | 2,636 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 2.636 / 3 - 1/3 | 3,182 | 250 |  |  |
|  |  | lgWi | 3,182 |  |  |  |
|  |  | Wi | 1519,911 |  |  |  |
| Кальций оксид (Негашеная известь) | 14000 (1.4%) | ПДКв (ОДУ), мг/л | 200 | 4 | [9] | 3,0162 |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,3 | 3 | [10] |  |
|  |  | lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] | 0,812913 | 4 | [9] |  |
|  |  | LD50, мг/кг | 4052 | 3 | [11] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 4 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | <0,5 | 1 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 15 |  |  |  |
|  |  | Xi = 15 / 5 | 3 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 | 3,667 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 3,667 |  |  |  |
|  |  | Wi | 4641,589 |  |  |  |
| Магний оксид (Магнезия) | 1500 (0.15%) | ПДКрх (ОБУВ), мг/л | 40 | 4 | [12] | 0,597 |
|  |  | Кл.оп. в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [12] |  |
|  |  | ПДКсс(мр) (ОБУВ), мг/м3 | 0,05 | 2 | [6] |  |
|  |  | Кл.оп. в атмосферном воздухе | 3 | 3 | [6] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 4 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | <0,5 | 1 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 14 |  |  |  |
|  |  | Xi = 14 / 5 | 2,8 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 2.8 / 3 - 1/3 | 3,4 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 3,4 |  |  |  |
|  |  | Wi | 2511,886 |  |  |  |
| Алюминий и его сплавы /в пересчете на алюминий/ | 1000 (0.1%) | ПДКв (ОДУ), мг/л | 0,2 | 3 | [4] | 0,215 |
|  |  | Кл.оп. в воде водоемов | 3 | 3 | [4] |  |
|  |  | ПДКрх (ОБУВ), мг/л | 0,04 | 3 | [5] |  |
|  |  | Кл.оп. в воде рыбохозяйственного использования | 4 | 4 | [5] |  |
|  |  | ПДКпп, мг/кг | 1 | 2 | [13] |  |
|  |  | lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] | 0 | 4 | [11] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 6 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | 0,5-0,7 | 2 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 21 |  |  |  |
|  |  | Xi = 21 / 7 | 3 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 3 / 3 - 1/3 | 3,667 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 3,667 |  |  |  |
|  |  | Wi | 4641,589 |  |  |  |
| Железа (III) гидроксид | 7500 (0.75%) | ПДКв (ОДУ), мг/л | 0,3 | 3 | [4] | 2,372 |
|  |  | Кл.оп. в воде водоемов | 3 | 3 | [4] |  |
|  |  | ПДКрх (ОБУВ), мг/л | 0,05 | 3 | [9] |  |
|  |  | lg[S, мг/дм3/ПДКв, мг/дм3] | 0,522444 | 4 | [9] |  |
|  |  | LD50, мг/кг | 95 | 2 | [14] |  |
|  |  | Персистентность (трансформация в окружающей среде) | Близкие по токсичности | 3 | [14] |  |
|  |  | Биоаккумуляция (поведение в пищевой цепочке) | Накопление в одном из звеньев | 3 | [14] |  |
|  |  | Количество параметров (n) | 7 |  |  |  |
|  |  | Показатель информационного обеспечения | 0,5-0,7 | 2 |  |  |
|  |  | Сумма баллов | 23 |  |  |  |
|  |  | Xi = 23 / 8 | 2,875 |  |  |  |
|  |  | Zi = 4 * 2.875 / 3 - 1/3 | 3,5 |  |  |  |
|  |  | lgWi | 3,5 |  |  |  |
|  |  | Wi | 3162,278 |  |  |  |
| Итого Ci, мг/кг | 1000000 | Суммарный индекс опасности |  |  |  | 24,257 |
| Итого Ci, % | 100 | Класс опасности |  |  |  | 4 |

Уважаемый коллега, благодарю Вас за внимание к этому протоколу расчета класса опасности.

Этот документ первоначально был выложен мной на свой сайт, в раздел «Готовые протоколы расчета класса опасности отходов»:

http://eco-profi.info/index.php/othod/klop2015.html

Протоколом поделился один из наших коллег и разрешил выложить его на сайте.

С этой страницы Вы можете загрузить и другие протоколы расчетов класса опасности отходов.

Если Вы хотите научиться самостоятельно проводить расчет класса опасности отходов, то предлагаю Вам мой авторский курс «Расчет класса опасности отходов. Вручную. С нуля»:

http://uprza.ru/klop/

Заказать проведение расчет класса опасности для отходов своего предприятия можно на сайте:

http://uprza.ru/klop-rf/

Разрешается свободно распространять этот протокол в сети Интернет и иными способами, при условии сохранения авторского блока (т.е. этой страницы).

С уважением,
Дмитрий Афанасьев
2016 год.